| VLAN / Purpose | Required Size | Subnet / CIDR | Subnet Mask | Usable IP Range | Broadcast Address |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VLAN 10: General Staff (Wired) | Up to 60 hosts | 192.168.40.0/26 | 255.255.255.192 | .1 - .62 | .63 |
| VLAN 20: Wireless LAN (General) | Up to 60 hosts | 192.168.40.64/26 | 255.255.255.192 | .65 - .126 | .127 |
| VLAN 30: Boardroom (Wired & AP) | Up to 30 hosts | 192.168.40.128/27 | 255.255.255.224 | .129 - .158 | .159 |
| VLAN 40: Management & Servers | Up to 30 hosts | 192.168.40.160/27 | 255.255.255.224 | .161 - .190 | .191 |
| Reserved / Point-to-Point Links | For routers/ISPs | 192.168.40.192/26 | 255.255.255.192 | .193 - .254 | .255 |